THERMAL

Keramik-Heizer-Plus lämmityslaite
Säilytä nämä ohjeet.

KÄYTTÖOHJEET

[image: image1.png]


[image: image2.png]P

)

| 2T





(1) VIRTAKATKAISIN

ON = virta on päällä

OFF = virta on pois päältä

(2) LÄMMITTIMEN KATKAISIN

ON = kuuma ilma

OFF = viileä ilma

(3)
TOIMINTO KATKAISIN


Täysi nopeus = autom. ( FULL SPEED )


Lämmöm säätely = käsin säädettävissä (manuaalinen) (HEAT ADJ.)

(4)   
Käsi säätönuppi,  muutettaessa puhaltimen nopeutta ja kontrolloitaessa kuuman ja viileän ilman määrää.

(5)
Virtaa säästävä ( taloudellisuus ) katkaisin. Katkaisin ECO+ asennossa virran kulutus alenee 2 Ampeeriin ( 460 W ), säästäen energiaa automaattisesti


ECO- toiminto. Mahdollistaa heikon virransaatavuuden tilanteessa ( kuormitettu leirintäalue, merellä tms. ) lämmittimen käytön, joka muutoin ei olisi mahdollista. ECO- katkaisin pudottaa virrankulutusta joten teidän ei tarvitse olla kokonaan ilman lämmitystä.

(6)
Pölysuodatin

(7)
Mekaaninen kaatumista kontrolloiva kytkin. Lämmittimen vahingossa kaatuessa, kytkin katkaisee lämmityksen.

Puhdistus:

1 Ennen puhdistusta katkaise virta katkaisijalla 1 ja irroita pistoke seinästä.

2 Käytä esim. kynän kärkeä, että saat liutettua suodattimen ( 6 ) ulos.

3 Puhdista suodatin imurilla.

4 Aseta suodatin takaisin paikoilleen.

5 Sulje kotelo ruuvilla

6 Jos lämmitin on ollut pitkään pois käytöstä, tai se on pölyinen, tulee lämmitin tarkistaa ja puhdistaa kunnolla.

Lämmön katkaiseva turvajärjestelmä.

Ylikuumenemisen suoja katkaisee automaattisesti virran lämmittimen ylikuumentuessa. Lämmitin kytkeytyy päälle automaattisesti jäähdyttyään.

Virran tarve:
230 V   50 Hz. 6.5 Amp

Virrankulutus:
1500 W täydellä lämpöteholla

Koko:
154 mm (leveys) x 130mm (syvyys) x 210 mm (korkeus)

Paino:
1,5 KG

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

1. Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät lämmitintä.

2. Lämmitin kuumenee käytön aikana. Välttääksesi palovammoja, älä kosketa paljaalla iholla kuumia pintoja. Tarvittaessa  siirrä laitetta kädensijoista. Pidä syttyvät materiaalit, kuten verhot ja muut kalusteet poissa lämmittimen läheisyydestä.

3. Erityinen varovaisuus on tarpeen, kun lämmitintä käytetään lasten tai invalidien läheisyydessä ja jos lämmitin jätetään toimintaan ilman valvontaa.

4. Kun lämmitintä ei käytetä irroita se virtalähteestä.

5. Älä käytä lämmitintä jos johto tai pistoke ovat vaurioituneet, tai jos lämmittimessä on toimintahäiriöitä, jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään tavalla. Palauta lämmitin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, sähköistä tai mekaanista säätöä varten tai korjattavaksi.

6. Älä käytä ulkotiloissa.

7. Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi märissä tai kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuoneet tai pyykkitilat. Älä koskaan sijoita lämmitintä siten, että se voisi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesisäiliöön.

8. Älä pidä johtoa maton alla. Älä peitä johtoa pienillä matoilla tai käytävämatoilla. Pidä johto poissa kulkuväyliltä, paikassa jossa siihen ei kompastuta.

9. Sulkeaksesi lämmittimen, käännä säätönapit OFF asentoon ja poista pistoke virtalähteestä. 

10. Älä koskaan työnnä tai anna olla vieraita esineitä millään tuuletus tai ilma-aukolla. Tämä voi muuten aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vaurioittaa lämmitintä. 

11. Estääksesi mahdollisen tulipalon, älä tuki ilman sisäänotto- tai ulostuloaukkoja millään tavalla. Älä käytä pehmeillä pinnoilla, kuten sängyssä, koska tuuletusaukot voivat tukkeutua.

12. Lämmittimen sisällä on kuumia  ja kipinöiviä osia. Älä käytä sitä alueilla,  jossa varastoidaan polttoainetta, maaleja tai herkästi syttyviä nesteitä.

13. Käytä tätä lämmitintä vain ohjeiden mukaan. Muu käyttö, kuin valmistajan suosittelema voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja.

14. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettävän jatkojohdolla, kytke laitteen johto suoraan asianmukaiseen pistorasiaan seinässä tai

15. Jos tätä lämmitintä käytetään jatkojohdon kanssa, johdon tulee kestää vähintään 10 A kuormitusta.

16. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

HUOMIO:


KUN LÄMMITIN EI OLE KÄYTÖSSÄ, SÄILYTÄ  SE VIILEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA. 

ANNA LÄMMITTIMEN JÄÄHTYÄ ENNEN SÄILYTYKSEEN VIEMISTÄ. 

VAROITUS:

HUOLTOTYÖT TULEE TEETTÄÄ VAIN VALTUUTETULLA HUOLTOLIIKKEELLÄ!

