ASS-LÄMPÖNAUHA

12 V - 6 A (70 W)

Kaksoispistoke

8 A-sulake 

Mitat: leveys 6 cm, pituus 1,7 m

Lämpöteho: n. 65 astetta C (riippuen ympäristön lämpötilasta)

Lämmitetystä jätevesiastiasta huolimatta jäätyvät poistoputket ja –venttiilit pakkasella, sillä putket sijaitsevat rakenteellisesti auton alapuolella.

ASS-lämpönauhalla voidaan venttiilit ja putket sulattaa talvisaikaan ilman erillistä, ulkopuolista energianlähdettä. 

Käyttöohjeet

[image: image1.wmf]Lämpönauhan käsittely:

Nauha kiinnitetään spiraalin tavoin putken ympärille tiivisti kiertäen pelkästään kaapelittomasta tankinpuoleisesta päädystä. Nauhan kieputtaminen sujuu helpommin, mikäli aloituspää kiinnitetään esimerkiksi liimanauhalla tai nippusiteellä. 

Putken ripustuslenkkejä kierrettäessä syntyy peittämättömiä alueita, mutta näillä on vain pieni merkitys sulattamisaikaan.

Joka tapauksessa tulee riittävän pitkä osuus nauhaa jäädä yli, sillä myös venttiili tulee ympäröidä nauhalla.

Kun lämpönauha kytketään 12 V-sähköverkkoon, se on käyttövalmis. 

HUOMIO: Ylikuumenemisen vuoksi tulee nauhan limittymistä välttää.

Sulamisajan merkittävä lyhentäminen:

Lämpöhäviöiden välttämiseksi erityisen kovilla pakkasilla ja kovalla tuulella on hyvä käyttää lämpöeristettä. Asennettavan eristeputken nimellismitan tulee olla hiukan suurempi kuin poistoputken ja nauhan ympärysmitan. Mikäli poistoputkessa on mutkia niin tulee valita mahdollisimman laaja eristeputki. 

Koska venttiili on epäsäännöllisen muotoinen on siinä hyvä käyttää erillistä eristevaahtoa.

Virransyöttö:

Ideaalinen on 12-V ulkopistorasia, joka sijaitsee mahdollisimman lähellä venttiiliä sen yläpuolella. Mitä lyhyempi virransyöttökaapeli, sitä pienempi on syntyvä jännitehäviö.

Kiinteästi ammattilaisen toimesta asennettu johdin jossa on mahdollisimman suuri poikkipinta-ala (4 mm2 suositellaan) aiheuttaa vain pienen jännitehäviön. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää riittävän pitkää 12-V jatkojohtoa, joka yltää matkailuauton lähimpään 12-V pistorasiaan.

Tärkeää: 
Sulatuksen jälkeen virransyöttö tulee katkaista. Näin akku säästyy ja vältetään liian suuri lämpötilan nousu viemäriputkessa. 
Sulamisaika riippuu poistoputken pituudesta ja halkaisijasta, jään määrästä autossa sekä pakkasesta. Lämmitysaika vaihtelee olosuhteista riippuen muutamista minuuteista tuntiin.

Erityishuomioita:

1) Akun kestävyyden vuoksi virtaa ei pidä unohtaa päälle

2) Kun poistoputki ja venttiili ovat sulaneet tulee nauha kytkeä pois päältä

3) Kiinteä, pysyvä asennus ajoneuvoon on monessa matkailuautossa mahdollista putkiston ja venttiilin tyypistä riippuen

Kiinteän asennuksen saa tehdä vain ammattimies. Kiinteä asennus edellyttää kytkintä, merkkivaloa, sulaketta, johtimen poikkipinta-alan huomioimista, kosteuseristystä ja roiskevesisuojausta.

